Predmet: Internet vecí

Projekt: SmartRoom Security – inteligentný monitor miestnosti s webovou aplikáciou

Vypracovala: Mgr. Jana Puchoňová

Ročník: druhý RŠI

Školský rok: 2025/26

Charakteristika projektu:

Cieľom projektu SmartRoom Security je vytvoriť jednoduchý, ale funkčný IoT systém založený na mikrokontroléri ESP32-S3, ktorý monitoruje stav miestnosti pomocou senzorov a poskytuje údaje používateľovi prostredníctvom webovej aplikácie.

Projekt je zameraný na:

- detekciu pohybu v miestnosti,

- sledovanie intenzity okolitého svetla,

- signalizáciu poplachu pomocou LED a bzučiaka,

- zobrazenie aktuálneho času, dátumu a vonkajšej teploty pre obec Kolárovice pomocou verejného WEB API.

Riešenie demonštruje praktické využitie Internetu vecí v oblasti bezpečnosti a monitorovania priestoru.

Použité súčiastky:

- Mikrokontrolér ESP32-S3 WROOM

- PIR senzor pohybu

- Fotorezistor (LDR)

- Rezistor (cca 10 kΩ)

- LED dióda

- Aktívny bzučiak

- OLED displej (I2C)

- Nepájivé kontaktné pole (breadboard)

- Prepojovacie vodiče

Popis zapojenia

Mikrokontrolér ESP32-S3 je umiestnený na nepájivom kontaktnom poli. PIR senzor je pripojený k digitálnemu vstupu mikrokontroléra a slúži na detekciu pohybu v miestnosti. Fotorezistor je zapojený spolu s rezistorom ako napäťový delič a pripojený na analógový vstup ESP32, čím umožňuje meranie intenzity osvetlenia.

LED dióda a aktívny bzučiak sú pripojené na digitálne výstupy mikrokontroléra a slúžia na vizuálnu a zvukovú signalizáciu alarmu. Všetky komponenty sú napájané z 3,3 V výstupu mikrokontroléra.

Použitý softvér a technológie:

- Arduino IDE

- Programovací jazyk C/C++ (Arduino)

- Wi-Fi komunikácia

- WebServer na ESP32

- HTML + JavaScript

- Open-Meteo WEB API (vonkajšia teplota)

- OLED knižnice Adafruit

Popis softvérového riešenia

Softvérová časť projektu bola vytvorená v programovacom prostredí Arduino IDE v jazyku C/C++. Mikrokontrolér ESP32-S3 sa po spustení pripojí na domácu Wi-Fi sieť a spustí vlastný webový server.

Webová aplikácia je vytvorená pomocou technológií HTML, CSS a JavaScript a umožňuje používateľovi sledovať aktuálny stav systému. Aplikácia zobrazuje hodnoty svetla, stav pohybového senzora, stav alarmu, aktuálny čas a dátum, ako aj graf vývoja intenzity svetla v čase.

Vonkajšia teplota je získavaná z verejného WEB API Open-Meteo, pričom odpoveď vo formáte JSON je spracovaná pomocou knižnice ArduinoJson.

Funkčnosť projektu

ESP32 sa po zapnutí pripojí do lokálnej Wi-Fi siete a spustí vlastný webový server. Používateľ si môže v prehliadači zobraziť webovú stránku, ktorá obsahuje:

- aktuálny čas a dátum (z prehliadača),

- aktuálnu vonkajšiu teplotu pre obec Kolárovice,

- stav svetelných podmienok v miestnosti,

- informáciu o pohybe v miestnosti,

- stav alarmu.

Používateľ môže alarm zapnúť alebo vypnúť priamo z webovej aplikácie.
Ak je alarm zapnutý a PIR senzor zaznamená pohyb, systém aktivuje LED diódu a bzučiak a zobrazí stav POPLACH.

Využitie projektu

Projekt SmartRoom Security je vhodný na edukačné účely v oblasti Internetu vecí a automatizácie. Môže slúžiť ako základný bezpečnostný systém pre miestnosť, kanceláriu alebo učebňu. Projekt je navrhnutý modulárne a umožňuje jednoduché rozšírenie o ďalšie senzory alebo funkcie.

Zdroje

- https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/

- https://www.itnetwork.sk/hardver-pc/arduino/esp32

- https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/

- https://open-meteo.com/

- https://arduinojson.org/